# Laboratorní práce: Termistor

Vypracovali:

Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor je závislý na teplotě. Máme 2 typy za prvé NTC termistor- s rostoucí teplotou odpor klesá, za druhé PTC termistor- s rostoucí teplotou odpor roste. Termistor je velmi citlivý na teplotu, rychle reaguje.

Pomůcky: termistor (NTC termistor – barevný senzor „NTC 640 - 12K“ nebo PTC termistor – černý senzor „PTC KTY81 - 220“), modul Ohmmetr, PC s programem ISES, kádinka/sklenice, rychlovarná konvice, modul teploměr

Postup:

- Zapojíme termistor dle schématu. Nastavíme v programu ISES dobu měření 5s.

- Zapneme měření. Po dokončení měření vybereme 10 hodnot z křivky odporu a provedeme aproximaci přímkou. Průměrnou hodnotu zapíšeme do tabulky.

- Stejný postup provedeme i u teploty.

- Celý postup opakujeme 10x!!!

- Ohřejeme vodu, nalijeme ji do kádinky. Vložíme teploměr a termistor. Počkáme na ustálení teploty.

- Zapneme měření, postup opakujeme podobně jako při měření za pokojové teploty. Měření opakujeme po každé minutě (jednou).

Zapojení:

Pokojová teplota						Zahřátá voda

Řešení: Vyplňte naměřené hodnoty do tabulek a vytvořte graf závislosti odporu termistoru na teplotě. Využijte hodnoty z tabulek "Zahřátá voda".

|  |  | Termistor – typ……….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokojová teplota |  |  |  | Zahřátá voda |  |  |
| Číslo měření | t (C°) | R (kΩ) |  | Číslo měření | t (C°) | R (kΩ) |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |
| 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 |  |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  |  |  | 7 |  |  |
| 8 |  |  |  | 8 |  |  |
| 9 |  |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| Aritm. Průměr |  |  |  |  |  |  |

Graf závislosti odporu termistoru na teplotě:

Závěr: Co vyplývá z naměřených hodnot předloženého termistoru? Porovnejte naměřené hodnoty s výrobními hodnotami. Výrobní hodnoty vyhledejte podle názvu na internetu.